动环运维平台与运维中心系统接口文档_人脸门禁对接文档

V1.0.0

内部资料 注意保密

修订记录

| 版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 江琰伦 | 2027-01-13 | 初稿 |

目录

1 概述	1

2 接口列表	1

2.1 基础数据同步	1

2.1.1 获取省份数据	1

2.1.2 获取站点数据	2

2.1.3 获取设备数据	4

2.1.4 获取测点数据	7

2.2 事实数据同步	9

2.2.1 获取测点值数据	9

2.2.2 查询站点获取已配置用电类型计算公式信息	12

3 附录	14

3.1 接口安全机制	14

3.1.1 AppKey说明	14

3.1.2 接口鉴权机制	14

3.1.3 Token生成算法	15

3.2 实时接口规约	15

3.2.1 请求消息头	15

3.2.2 请求消息体	16

3.2.3 应答消息头	16

3.2.4 应答消息体	17

3.2.5 接口约束条件	17

3.3 文件接口规约	18

3.3.1 接口协议	18

3.3.2 文件命名	18

3.3.3 文件上传过程	18

3.3.4 文件大小	18

3.3.5 文件数据格式	18

3.4 错误码	19

概述

本文档用于规范化定义动环运维平台与外部系统之间的接口。涉及动环运维平台与外部南向以及北向的实时接口以及文件接口，需要满足本文档的编写规范用于动环平台与xxx系统之间数据对接，接口需要按照“附录”章节满足约束，约定基础数据同步接口、事实数据同步接口。

[文档中蓝色斜体字部分是样例参考，需要按照实际的业务场景修订，并更改成正常的字体和颜色]

接口列表

基础数据同步

写入人脸数据

功能描述

用于向动环传入人脸工单信息

- 接口方向：外部平台 --> 动环平台

- 请求URL：http://{serverRoot}/v1/external/ywgl/addFace

- 请求方法：POST

请求参数

| 序号 | 父元素名称 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 宽度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | data |  | Object | - |  |
| 2 | data | workOrdNum | 1 | String | － | 工单号 |
| 3 | data | name | 1 | String | 50 | 人员姓名 |
| 4 | data | account | 1 | String | 64 | 人员账号-用于在设备中标识唯一人员，由英文字符+数字组合 |
| 5 | data | phone | 1 | String | 50 | 联系方式 |
| 6 | data | city | 1 | String | 50 | 地市名称 |
| 7 | data | site | 1 | List<String> | 50 | 站点名称列表 |
| 8 | data | room | 1 | List<String> | 50 | 机房名称列表 |
| 9 | data | deviceIdList | 1 | List<String> | - | 门禁设备ID列表 |
| 10 | data | picture | 1 | String | - | 单张图片的base64字符串 |
| 11 | data | startDate | 1 | String | － | 开始时间yyyy-MM-dd |
| 12 | data | endDate | 1 | String | - | 结束时间yyyy-MM-dd |

响应参数

| 序号 | 父元素名称 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 宽度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | code | 1 | String | 2 | 返回编码 00成功 21接口异常 22接口安全校验不通过 23接口请求参数错误 |
| 2 |  | desc | 1 | String | 128 | 返回描述 |
| 3 |  | data | ? | Object | － | 返回业务数据的数据信封 |

示例

响应参数示例如下：

{
    "code": "00",
    "desc": "成功",
    "data": “”
}

附录

接口安全机制

接口安全机制是双向认证方式，外部平台向动环平台发起的请求以及动环平台向外部平台发起的请求，均需要采用相同的安全机制进行校验，以确保消息来自合法的平台，并且在传输过程中未被篡改。

AppKey说明

在动环平台中使用的密钥为AppKey，为不重复随机数。该密钥由平台安全模块生成，外部平台可以通过管理网站查看AppKey或者线下获取AppKey。在外部平台与动环平台交互时不明文传递AppKey。

| 密钥类型 | 密钥生成 | 密钥存储 | 密钥用途 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AppKey | 动环平台 | 动环平台以加密方式存储 外部平台需要保密存储和使用 | 外部平台主动调用动环平台接口 动环平台主动通知或者回调外部平台 | 由动环平台在外部平台接入时生成 |

接口鉴权机制

外部平台调用动环平台的接口或者动环平台发起请求通知外部平台时都需要进行鉴权。鉴权参数需要填入HTTP(S)消息头中的Authorization字段。

Authorization字段格式如下：

POST /[yyyy/]xxxGroup/xxx?V=1.1 HTTP/1.1
Accept: application/json.
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Host: example.com:80
Authorization: appid="350000100020003",token="example token"

说明如下：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| appid | 由动环平台分配给外部平台的appid |
| token | 由appkey等参数生成的加密字符串，具体生成算法参见3.1.3 |

Token生成算法

token由appkey及其他参数生成。appkey为密钥。

- 鉴权token生成方式：

token = Base16(HMAC-SHA-256(appkey, SignBytes))
SignBytes = Content-MD5-Str

说明如下：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| Content-MD5-Str | 为消息体所有内容MD5；对于GET请求，没有消息体，可不参与TOKEN计算 |
| token | token计算过程： 1、 使用请求报文源文进行MD5的散列运算得到请求报文源文的散列值(byte[]数组，带不可见字符)； 2、 使用HMAC-SHA-256对第一步计算出来的散列值进行单项加密，得到加密的结果（byte[]数组，带不可见字符）； 3、 使用Base16对第二步的加密结果进行转换成可见字符。 |

接口限流

为保障系统开放API服务自身的安全以及第三方平台接入时接口服务的公平性，系统根据appid为实时接口中每个接口提供差异化的接口限流，每个接口的总并发数受当时该接口服务的部署情况调整。

对于基础数据，考虑到数据变化的频率，该类接口总并发数建议限制在34

对于指标类数据，指标数据是按月计算的，该类接口总并发数据建议限制在68

对于指标类数据，指标数据是按天计算的，该类接口总并发数据建议限制在816

对于指标类数据，指标数据是准实时计算的，后续增加推送接口，由平台主动向第三方平台推送数据

对于基础数据，建议各第三方平台每天/每小时调用一次即可

对于按月的指标数据，建议各第三方平台每月/每天调用一次即可

对于按照天的指标数据，建议各第三方平台每天/每小时调用一次即可

实时接口规约

消息传输采用HTTP(S)协议，使用RESTFul Web Service形式描述，利用REST风格的URL定义服务接口。

- 消息头：HTTP(S)报文的消息头（Header）。定义了与具体业务能力接口无关的接口内容，比如消息鉴权等。

- 消息体：HTTP(S)报文的消息体（Body）。消息体采用JSON格式定义。

请求消息头

| 名称 | 位置 | 可选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Authorization | 消息头 | 否 | 用于鉴权的消息头 |

如：

GET /[yyyy/]xxxGroup/xxx?V=1.1 HTTP/1.1
Accept: application/json.
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Host: 112.4.17.144:8080
Authorization: appid="1000000000000000",token="example token"

请求消息体

消息体定义了与具体业务接口相关的消息内容，采用JSON形式描述，对于GET、DELETE请求，没有请求消息体。

请求体的所有业务参数都放在param节点下。

如：

{
    "param": {
        "siteCode": "000",
        "cityCode": "shenzhen"
    }
}

请求消息体定义详见章节“2.接口列表”。

如：

{"code": "00", "desc": "成功"}

应答消息头

| 名称 | 位置 | 可选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| statuscode | 消息头 | 否 | 响应状态码。 |

statuscode取值定义：

| 状态码 | 状态描述 |
| --- | --- |
| 0 | 调用成功。 |
| 其他 | 调用失败，失败原因参见错误码描述及响应消息体。 |

如：

HTTP/1.1 200OK
Date: Thu, 04 Jun 2015 02:51:59 GMT
statuscode: 0

应答消息体

应答消息体定义了与具体业务接口相关的应答消息内容，采用JSON形式描述。应答体的所有业务参数都放在data节点下,节点code,desc,data是通用的数据节点。

{
    "code": "00",
    "desc": "成功",
    "data": {
        "country": "cn",
        "province": "guangdong"
    }
}

接口约束条件

编码字符集

所有涉及字符编码部分，统一采用UTF-8编码。

消息元素约束

JSON消息字段约束说明如下:

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| ? | 0..1，可选项 |
| * | 0..n，可以没有，也可以有多项 |
| + | 1..n，至少有1项，也可以有多项 |
| 1 | 数字1，代表必须且只能填1项 |

元素类型

| 类型 | 含义 |
| --- | --- |
| String | 字符串 |
| Integer | 整数 |
| Float | 小数 |
| Array | 对象数组，数组成员可为String、Integer、Float、Object |
| Object | 对象，对象成员可为String、Integer、Float、Object、Array |

文件接口规约

接口协议

接口传输协议应支持FTP/SFTP

文件命名

数据文件：文件类型_数据名称_数据日期_序列号.dat

临时数据文件：文件类型_数据名称_数据日期_序列号.dat.tmp

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件类型 | a：全量数据同步，即把某一天以及该天以前的数据作一次全量同步 i：日增量数据同步，即按照既定时间点，每天把新增的数据作一次增量同步 |
| 数据日期 | 文件名中的数据日期为数据归属日期 |
| 序列号 | 每个文件名中的序列号从000001开始，每次增加1 |

文件上传过程

由动环平台提供文件上传服务器，线下方式为外部网元配置不同的登录账号和目录

1)	上传的文件首先命名为文件类型_文件名称_数据日期_序列号.dat.tmp

2)	上传完毕后，将文件名改为文件类型_文件名称_数据日期_序列号.dat

文件大小

文件最小为0字节；

文件最大为1024M，如果文件超过1024M，文件提供方应负责拆分为序列号不同的同名文件。

文件数据格式

编码

编码采用UTF-8。

内容格式

1)	记录间分隔符："\r\n"，回车换行符（0x0D0A）；

2)	字段间分隔符："|"，英文竖线。

为了保证数据的准确性以及接口文件中的记录各值域在有效的取值范围内，数据中均不能包含0x0D0A（回车换行符）和字段间分隔符。

日期及时间格式

时间统一采用标准时间格式"YYYYMMDDHHMMSS"。

1)	YYYY为四位数字，是有效的年份

2)	MM为两位数字，是有效的月份（01-12）

3)	DD为两位数字，是有效的日期（01-31）

4)	HH为两位数字，是有效的24小时制（00-23），；

5)	MM为两位数字，是有效的分钟（00-59）；

6)	SS为两位数字，是有效的秒（00-59）。

时间示例："20180910130124"

错误码

注：错误码表后续还会继续完善

| 错误码 | 错误描述 |
| --- | --- |
| 通用类，错误码范围[00,99] |  |
| 00 | 成功(Success) |
| 21 | 接口异常 |
| 22 | 接口安全校验不通过 |
| 23 | 接口请求参数错误 |
| 24 | 接口请求数据量超过100项 |
| 基础数据相关，错误码范围[1000,9999] |  |
| 1000 | 区域数据不存在 |
| 2001 | 站点数据不存在 |
| 3001 | 机房数据不存在 |
| 4001 | 设备数据不存在 |
| 事实数据，错误码范围[10000,19999] |  |
| 10000 |  |
| 主题数据，错误码范围[20000,~] |  |
| －主题数据：PUE能耗类，错误码范围[20000,29999] |  |
| 20000 | 20000：PUE的XXX数据缺失 |
| －主题数据：容量能耗类，错误码范围[30000,39999] |  |
| 30000 | 30000：容量的XXX数据缺失 |
| －主题数据：动环告警类，错误码范围[40000,49999] |  |
| 40000 | 40000：告警的XXX数据缺失 |