背景

根据综资提供的动环专业数据，可以有效促进动环专业、能耗、用电情况、供电情况、能流输出情况、设备补充协议、拓扑图、跨专业输出分路影响等功能实现。

- 站点信息：通过综资可补充站点的位置点信息、供电架构、产权属性、建筑特点、大小机电配置情况；

- 机房信息：通过综资获取机房面积、机架信息、机房业务属性等；

- 设备系统补充协议：通过综资数据自动补全设备系统的组成关系，设备使用年限、投产初期、额定功率、额定电流、蓄电池参数（后备电源）、系统的备份方式；

- 供电拓扑图：通过综资机电路由，可自动生成供电关系拓扑图；

- 制冷信息：冷源系统架构、冷水系统配置情况、参数大小等；

- 跨专业输出：动环可根据综资的跨专业输出分路，对设备故障、能源输出影响可定位到相关的专业；

对接方案

目前综资已经将动环专业的数据保存在共享平上。共享平台提供API接口可调用获取综资数据。

- 数据订阅

通过集中化4A平台，登录共享平台数据订阅方式，可申请数据订阅。目前订阅申请已经完成。订单号如下。通过“订单编码”作为共享平台获取数据API授权。

| 序号 | 订单名称 | 订单编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动环运维工作台_总部资管_空间_数据中心_周表_20241031173101 | sssp-20241031-000047 |
| 2 | 动环运维工作台_总部资管_空间_分级标准地址_周表_20241031173140 | sssp-20241031-000048 |
| 3 | 动环运维工作台_总部资管_空间_站点_周表 20241031164247 | SSSP-20241031-000010 |
| 4 | 动环运维工作台_总部资管_空间_机房_周表_20241031170124 | SSSP-20241031-000018 |
| 5 | 动环运维工作台_总部资管_空间_位置点_周表_20241031170314 | SSSP-20241031-000020 |
| 6 | 动环运维工作台_总部资管_动环_机房动环属性_周表_20241031170431 | SSSP-20241031-000021 |
| 7 | 动环运维工作台_总部资管_动环_变压器_周表_20241031170526 | SSSP-20241031-000022 |
| 8 | 动环运维工作台_总部资管_动环_变换设备_周表_20241031170634 | SSSP-20241031-000023 |
| 9 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电系统周表_20241031170714 | SSSP-20241031-000024 |
| 10 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电_周表_20241031170759 | SSSP-20241031-000025 |
| 11 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源系统_周表_20241031171111 | SSSP-20241031-000026 |
| 12 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源_周表_20241031171152 | SSSP-20241031-000027 |
| 13 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流配电_周表_20241031171235 | SSSP-20241031-000028 |
| 14 | 动环运维工作台_总部资管_动环_站点动环属性_周表_20241031171320 | SSSP-20241031-000029 |
| 15 | 动环运维工作台_总部资管_动环_低压配电系统_周表_20241031171406 | SSSP-20241031-000030 |
| 16 | 动环运维工作台_总部资管_动环_低压交流配电_周表_20241031171508 | sSSP-20241031-000031 |
| 17 | 动环运维工作台_总部资管_动环_发电机组_周表_20241031171548 | SSSP-20241031-000032 |
| 18 | 动环运维工作台_总部资管_动环_发电系统_周表_20241031171928 | SSSP-20241031-000033 |
| 19 | 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源系统周表_20241031172007 | sSSP-20241031-000034 |
| 20 | 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源_周表_20241031172046 | SSSP-20241031-000035 |
| 21 | 动环运维工作台_总部资管_动环_低压直流配电_周表_20241031172123 | sSSP-20241031-000036 |
| 22 | 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS系统_周表_20241031172326 | SSSP-20241031-000037 |
| 23 | 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS设备_周表_20241031172404 | SSSP-20241031-000038 |
| 24 | 动环运维工作台_总部资管_动环_蓄电池_周表_20241031172441 | SSSP-20241031-000039 |
| 25 | 动环运维工作台_总部资管_动环_空调_周表_20241031172637 | SSSP-20241031-000040 |
| 26 | 动环运维工作台_总部资管_动环_节能设备_周表_20241031172722 | SSSP-20241031-000041 |
| 27 | 动环运维工作台_总部资管_动环_动环监控_周表_20241031172758 | SSSP-20241031-000042 |
| 28 | 动环运维工作台_总部资管_动环_智能电表_周表_20241031172831 | SSSP-20241031-000043 |
| 29 | 动环运维工作台_总部资管_动环_其他设备_周表_20241031172906 | SSSP-20241031-000044 |
| 30 | 动环运维工作台_总部资管_动环_动环专业内输出分路_周表_20241031172946 | sssp-20241031-000045 |
| 31 | 动环运维工作台_总部资管_动环_跨专业输出分路_周表_20241031173022 | SSSP-20241031-000046 |

- 数据调用

根据共享平台提供的附件APIS接口规范，调用动环专业数据；

- 数据内容

动环专业的数据主要包括如下表格内容（参考附件）

| 订单名称 | 资源模型名称 | 资源模型英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_数据中心_周表_20241031173101 | 空间_数据中心 | TO_RM_RM_AREA_DC_D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_分级标准地址_周表_20241031173140 | 空间_位置点 | TO_RM_RM_AREA_RESPOINT_D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_站点_周表 20241031164247 | 空间_站点 | TO_RM_RM_AREA_SITE D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_机房_周表_20241031170124 | 空间_机房 | TO_RM_RM_AREA_ROOM_D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_位置点_周表_20241031170314 | 空间_位置点 | TO_RM_RM_AREA_RESPOINT_D |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_机房动环属性_周表_20241031170431 | 机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_变压器_周表_20241031170526 | 变压器 | CE_DEVICE_PE_TRANSFORM |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_变换设备_周表_20241031170634 | 变换设备 | CE_DECIVE_PE_TRANSFORM_DEVICE |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电系统周表_20241031170714 | 高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电_周表_20241031170759 | 高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源系统_周表_20241031171111 | 高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源_周表_20241031171152 | 高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流配电_周表_20241031171235 | 高压直流配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DC_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_站点动环属性_周表_20241031171320 | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_低压配电系统_周表_20241031171406 | 低压配电系统 | CE_NET_PE_LOW_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_低压交流配电_周表_20241031171508 | 低压交流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_AC_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_发电机组_周表_20241031171548 | 发电机组 | CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_发电系统_周表_20241031171928 | 发电系统 | CE_NET_PE_SWITCH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源系统周表_20241031172007 | 开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源_周表_20241031172046 | 开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_低压直流配电_周表_20241031172123 | 低压直流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_DC_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS系统_周表_20241031172326 | UPS系统 | CE_NET_PE_UPS |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS设备_周表_20241031172404 | UPS设备 | CE_DEVICE_PE_UPS |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_蓄电池_周表_20241031172441 | 蓄电池 | CE_DEVICE_PE_BATTERY |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_空调_周表_20241031172637 | 空调 | CE_DEVICE_PE_AIR |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_节能设备_周表_20241031172722 | 节能设备 | CE_DEVICE_PE_ENERY_SAVE |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_动环监控_周表_20241031172758 | 动环监控 | CE_DEVICE_PE_POWER_MONITOR |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_智能电表_周表_20241031172831 | 智能电表 | CE_DEVICE_PE_SMART_METER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_其他设备_周表_20241031172906 | 其它设备 | CE_DEVICE_PE_OTHER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_动环专业内输出分路_周表_20241031172946 | 动环专业内输出分路 | CE_LINK_PE_IN |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_跨专业输出分路_周表_20241031173022 | 跨专业输出分路 | CE_LINK_PE_OUT |

数据获取

综资数据涉及到动环专业共31个表。其中11个设备类型表，11个设备系统表；1个专业内输出分路表、1个跨专业输出分路表、1个站点属性表、1个机房属性表、5个空间位置表；

综资数据特点，基本都是录入的静态数据数据，可以忽略增量；且日变化并不大。

因此使用综资数据的方案主要体现以下几个方面

- 数据更新频率

建议：每周四早上，可获取上周数据；

- 数据存储

建议：单独建立综资数据库，但有需要与动环的数据库在一个服务器，这样可以保证数据查询更新效率。

总部资管总体存储数量级如下：

| 模型 | 表名 | 数量总计（行） |
| --- | --- | --- |
| 空间_数据中心 | TO_RM_RM_AREA_DC_D | 847 |
| 空间_位置点 | TO_RM_RM_AREA_RESPOINT_D | 29,144,560 |
| 空间_站点 | TO_RM_RM_AREA_SITE D | 7,917,684 |
| 空间_机房 | TO_RM_RM_AREA_ROOM_D | 8,560,957 |
| 机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY | 1,271,929 |
| 变压器 | CE_DEVICE_PE_TRANSFORM | 73,295 |
| 变换设备 | CE_DECIVE_PE_TRANSFORM_DEVICE | 64,354 |
| 高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION | 44,915 |
| 高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER | 3,510 |
| 高压直流配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DC_DISTRIBUTION | 13,845 |
| 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY | 896,046 |
| 低压配电系统 | CE_NET_PE_LOW_DISTRIBUTION | 238,326 |
| 低压交流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_AC_DISTRIBUTION | 847,378 |
| 发电机组 | CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION | 50,826 |
| 发电系统 | CE_NET_PE_SWITCH_POWER | 24,899 |
| 开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER | 1,153,843 |
| 低压直流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_DC_DISTRIBUTION | 248,566 |
| UPS系统 | CE_NET_PE_UPS | 46,905 |
| UPS设备 | CE_DEVICE_PE_UPS | 158,818 |
| 蓄电池 | CE_DEVICE_PE_BATTERY | 1,657,674 |
| 空调 | CE_DEVICE_PE_AIR | 1,502,120 |
| 节能设备 | CE_DEVICE_PE_ENERY_SAVE | 28,693 |
| 动环监控 | CE_DEVICE_PE_POWER_MONITOR | 2,124,246 |
| 智能电表 | CE_DEVICE_PE_SMART_METER | 409,287 |
| 其它设备 | CE_DEVICE_PE_OTHER | 90,116 |
| 动环专业内输出分路 | CE_LINK_PE_IN | 2,177,529 |
| 跨专业输出分路 | CE_LINK_PE_OUT | 3,875,749 |

综资界面

- 功能入口

新增【综资】菜单，增加【综资-视图-综资视图】、【综资-报表-原始数据】、【综资-报表-稽核统计】入口

原始数据

参考【分析-统计查询】页面功能，仅提供接口对原始数据进行查询展示。对所有表格，均需要支持一下功能：

- 每次查询显示最新批次的数据。

- 所有查询表格均支持导出。

- 所有查询筛选条件均需要包含：站点类型、省份、地市、区县、数据中心园区（有的话，满足模糊查询）、站点名称（满足模糊查询），共6个查询筛选条件。每个筛选条件均默认全选。

- 所有查询表均需对：省份、地市、区县、数据中心园区（有的话）、站点名称，共5个条件支持排序。默认拼音字典升序；

- 原始数据布局

| 空间表（综资） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数据中心 | RM_AREA_DC |
|  | 站点 | RM_AREA_SITE |
|  | 位置点（暂时不做） | RM_AREA_RESPOINT |
|  | 机房 | RM_AREA_ROOM |
| 动环属性表 |  |  |
|  | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY |
|  | 机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY |
|  | 变压器 | CE_DEVICE_PE_TRANSFORM |
|  | 变换设备 | CE_DECIVE_PE_TRANSFORM_DEVICE |
|  | 高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION |
|  | 高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER |
|  | 高压直流配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DC_DISTRIBUTION |
|  | 低压交流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_AC_DISTRIBUTION |
|  | 发电机组 | CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION |
|  | 开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER |
|  | 低压直流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_DC_DISTRIBUTION |
|  | UPS设备 | CE_DEVICE_PE_UPS |
|  | 蓄电池 | CE_DEVICE_PE_BATTERY |
|  | 空调 | CE_DEVICE_PE_AIR |
|  | 节能设备 | CE_DEVICE_PE_ENERY_SAVE |
|  | 动环监控 | CE_DEVICE_PE_POWER_MONITOR |
|  | 智能电表 | CE_DEVICE_PE_SMART_METER |
|  | 其它设备 | CE_DEVICE_PE_OTHER |
| 动环系统表 |  |  |
|  | 高压配电系统 | CE_NET_PE_HIGH_DISTRIBUTION |
|  | 高压直流电源系统 | CE_NET_PE_HIGH_POWER |
|  | 低压配电系统 | CE_NET_PE_LOW_DISTRIBUTION |
|  | 发电系统 | CE_NET_PE_SWITCH_POWER |
|  | 开关电源系统 | CE_NET_PE_OPEN_POWER |
|  | UPS系统 | CE_NET_PE_UPS |
| 分路输出表 |  |  |
|  | 动环专业内输出分路 | CE_LINK_PE_IN |
|  | 跨专业输出分路 | CE_LINK_PE_OUT |

- 空间表（综资）

- 站点	RM_AREA_SITE

表新增筛选条件：

入网时间	cutin_date

生命周期状态	lifecycle_status

使用单位	use_corp+

业务类型	business_type

- 机房	RM_AREA_ROOM

新增筛选条件：

入网时间	cutin_date

生命周期状态	lifecycle_status

机房类型	equiproom_type

机房级别	equiproom_level

共享单位	shared_unit

业务所属单位	business_unit

机房表新增排序字段

空调总额定功率(KW)	airconditioner_power

设备总额定功率(KW)	equipment_power

规划机架数	plan_rack_num

- 动环属性表（综资）

除了站点属性表（RM_SITE_PROPERTY）外，其他所有属性表，均增加：使用状态（lifecycle_status）筛选条件。

- 站点动环属性	RM_SITE_PROPERTY

| 序号 | 字段 | 英文名称 | 字段类型 | 内容说明 | 范例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源标识 | res_code | 字符型 | 资管系统各资源的唯一标识 | 37150202025645 | 默认不展示 |
| 2 | 所属省份 | province_id | 关联型 | 所属省份信息，关联省份表主键 | 辽宁省 | 显示对应名称，筛选条件 |
| 3 | 所属地市 | city_id | 关联型 | 所属地市信息，关联地市表主键 | 沈阳市 | 显示对应名称，筛选条件 |
| 4 | 所属区县 | county_id | 关联型 | 所属区县信息，关联区县表主键 | 皇姑区 | 显示对应名称，筛选条件 |
| 5 | 站点名称 | zh_label | 关联型 | (关联)填写综合资源系统站点名称。关联到【空间资源】-站点-资源标识 | 3715020203234 | 筛选条件 |
| 6 | 动环专业站点级别 | power_site_level | 枚举型 | 枚举参考powerSiteLevel 枚举值：通信机楼、数据中心、传输节点、通信基站。 | 传输节点 | 显示对应名称，筛选条件 |
| 7 | 市电备份方式 | mains_backup_method | 枚举型 | 枚举参考mainsBackupMethod 枚举值：单路引入、1+1热备、1+1冷备、N+0主用、N+1热备、N+1冷备、1+1主备、N+1主备 | 单路引入 | 显示对应名称，筛选条件 |
| 8 | 市电是否来自不同变电站 | power_is_substations | 枚举型 | 枚举参考powerIsSubstations 枚举值：是、否 | 否 | 显示对应名称 |
| 9 | 市电电压等级 | mains_voltage_level | 枚举型 | 枚举参考mainsVoltageLevel 枚举值：10KV以上、10KV、380V、220V、无市电 | 380V | 显示对应名称，筛选条件 |
| 10 | 市电性质 | mains_nature | 枚举型 | 枚举参考mainsNature 枚举值：市电转供、市电直供、风力发电、太阳能发电、风光互补，用于电费分析 | 市电转供 | 显示对应名称，筛选条件 |
| 11 | 动环监控站点名称 | power_monitoring_site_name | 字符型 | 填写动环监控系统中的站点名称 | 沈阳皇姑昆山东路营业厅 | 标题：动环站点名称 1）如果名称能匹配到动环平台站点，则增加超链接，并跳转都【综合-实时性能】对应站点； 2）如果不能匹配，则红色字体展示。鼠标移动时，文案提示：无法匹配总部动环站点。 |
| 12 | 市电总路数（路） | total_mains_number | 整数型 | 没有市电引入的位置点可不填写，数据中心和通信机楼必填 | 2 | 显示 |
| 13 | 市电容量（KVA） | mains_capacity | 整数型 | 没有市电引入的位置点可不填写，数据中心和通信机楼必填，各路市电容量用英文逗号“，”隔开 | 10 | 显示 |
| 14 | 市电油机配置级别 | mains_configuration_level | 枚举型 | 数据中心和通信机楼必填。枚举值：1市电无油机、1市电1油机、2市电1油机、1市电2油机、2市电2油机 | 1市电无油机 | 显示对应名称 |
| 15 | 地下油罐总数量（个） | total_tank_number | 整数型 | 单位：个，存在必填 | 10 | 显示 |
| 16 | 地下油罐总容积（m³） | tatal_tank_volume | 整数型 | 单位：m³，存在必填 | 500 | 显示 |
| 17 | 产权单位 | property_unit | 枚举型 | 枚举参考propertyUnit 枚举：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔，关联空间资源 | 中国移动 | 显示对应名称 |
| 18 | 市电引入情况 | power_supply | 枚举型 | 枚举参考powerSupply 枚举值： 1.双变电站引入; 2.单变电站双母线引入； 3.园区自建变电站； 4.其他（请说明） | 双变电站引入 | 显示对应名称 |
| 19 | 是否下挂IDC机房 | is_attach_idc_room | 枚举型 | 根据【空间资源】中【站点】下是否含有IDC机房自动判断生成 枚举参考isAttachIdcRoom 枚举值： 1.是 2.否 | 是 | 显示对应名称 |
| 20 | 设计PUE | design_pue | 字符型 | 规划设计的PUE（当“是否下挂IDC机房”为“是”时填写） | 1.1 | 显示，排序 |
| 21 | 实际PUE | actual_pue | 字符型 | 填写上一年PUE平均值（当“是否下挂IDC机房”为“是”时填写） | 1.1 | 默认不展示 |
| 22 | 水冷机组配置情况 | water_cooling_conf | 枚举型 | 枚举参考waterCoolingConf 枚举值： 1.N+1 2.N 3.其他 4.无 （当“是否下挂IDC机房”为“是”时必填） | N | 显示对应名称 |
| 23 | 是否安装蓄冷罐 | is_cold_storage_install | 枚举型 | 枚举参考isColdStorageInstall 枚举值：1、是；2、否（当“是否下挂IDC机房”为“是”时必填） | 是 | 显示，筛选条件 |
| 24 | 蓄冷时长 | cold_storage_time | 字符型 | 单位：分钟（当“是否下挂IDC机房”为“是”时必填，，"是否安装蓄冷罐"为"否"时可填0）） | 15 | 显示 |
| 25 | 动环监控站点ID | power_monitoring_site_id | 字符型 | 填写动环监控系统中的站点ID | 5315020201 | 默认不展示 |

- 机房动环属性	RM_ROOM_PROPERTY

新增筛选条件：

动环专业机房类型	power_room_type

空间专业机房类型	space_room_type

- 变压器	CE_DEVICE_PE_TRANSFORM

新增筛选条件：

设备子类	device_subclass

输入额定电压（V）	input_rated_voltage

备份方式	backup_method

- 变换设备	CE_DECIVE_PE_TRANSFORM_DEVICE

- 高压配电	CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION

- 高压直流电源	CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER

- 高压直流配电	CE_DEVICE_PE_HIGH_DC_DISTRIBUTION

- 低压交流配电	CE_DEVICE_PE_LOW_AC_DISTRIBUTION

- 发电机组	CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION

- 开关电源	CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER

- 低压直流配电	CE_DEVICE_PE_LOW_DC_DISTRIBUTION

- UPS设备	CE_DEVICE_PE_UPS

- 蓄电池	CE_DEVICE_PE_BATTERY

- 空调	CE_DEVICE_PE_AIR

- 节能设备	CE_DEVICE_PE_ENERY_SAVE

- 动环监控	CE_DEVICE_PE_POWER_MONITOR

- 智能电表	CE_DEVICE_PE_SMART_METER

- 其它设备	CE_DEVICE_PE_OTHER

- 动环属性表（综资）

综资视图

动环与综资对象匹配

综资的数据中心是指园区，对应动环的站点（类型为：数据中心）

综资的站点，对应动环 核心机楼+数据中心的楼栋

| 数据中心 | RM_AREA_DC | 数据中心（园区）：全网级数据中心、省级数据中心、其他 |
| --- | --- | --- |
| 站点 | RM_AREA_SITE | 核心机楼：核心站点、核心站点（配套），包含数据中心楼栋 传输节点：骨干站点、汇聚站点 通信基站：接入站点、用户站点 |

- 方案一、通过综资提供的动环映射表进行匹配

根据动环需求，综资正在开发数据中心（园区）、站点（楼栋+核心机楼）、机房的映射关系表；

| 序号 | 模型名称 | 文件名 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 园区映射关系 | IRMS_RM_DC_MAP-V1.0-D-批次号.CSV |
| 3 | 站点映射关系 | IRMS_RM_BUILDING_MAP-V1.0-D-批次号.CSV |
| 4 | 机房映射关系 | IRMS_RM_ROOM_MAP-V1.0-D-批次号.CSV |

- 数据中心园区映射关系：

通过综资空间提供的映射表

| 序号 | 字段中文名称 | 字段英文名称 | 字段类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录id | uuid | 字符型 | 是 | 记录id |
| 1 | 部省数据中心ID | zg_id | 字符型 | 是 |  |
| 2 | 部省数据中心名称 | zg_name | 字符型 | 是 |  |
| 3 | PMS系统园区ID | pms_id | 字符型 | 存在必填 |  |
| 4 | PMS系统园区名称 | pms_name | 字符型 | 否 |  |
| 5 | 动环园区ID | dh_id | 字符型 | 存在必填 |  |
| 6 | 动环园区名称 | dh_name | 字符型 | 存在必填 |  |
| 7 | 数据时间 | batch_num | 字符型 | 是 |  |

- 站点映射关系：

| 序号 | 字段英文名称 | 字段中文名称 | 字段类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录id | uuid | 字符型 | 是 | 记录id |
| 1 | 部省站点ID | zg_id | 字符型 | 是 |  |
| 2 | 部省站点名称 | zg_name | 字符型 | 是 |  |
| 3 | PMS系统站点ID | pms_id | 字符型 | 存在必填 |  |
| 4 | PMS系统站点名称 | pms_name | 字符型 | 否 |  |
| 5 | 动环站点ID | dh_id | 字符型 | 存在必填 |  |
| 6 | 动环站点名称 | dh_name | 字符型 | 存在必填 |  |
| 7 | 数据时间 | batch_num | 字符型 | 是 |  |

- 机房映射关系：

| 序号 | 字段中文名称 | 字段英文名称 | 字段类型 | 是否必填 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录id | uuid | 字符型 | 是 | 记录id |
| 2 | 部省机房ID | zg_id | 字符型 | 是 | 是否：RM_AREA_ROOM表“资源标识（int_id）” |
| 3 | 部省机房名称 | zg_name | 字符型 | 是 | 是否：RM_AREA_ROOM表“位置点名称（zh_label）” |
| 4 | PMS机房ID | pms_id | 字符型 | 存在必填 | 对应部省上报中机房的PMS机房设计编码 |
| 5 | PMS机房名称 | pms_name | 字符型 | 存在必填 | 对应部省上报中机房的PMS机房设计名称 |
| 6 | 动环机房ID | dh_id | 字符型 | 存在必填 |  |
| 7 | 动环机房名称 | dh_name | 字符型 | 存在必填 |  |
| 8 | 地点编码 | address_code | 字符型 | 是 | 来源部省上报中机房的地点编码 |
| 9 | 数据时间 | batch_num | 时间型 | 是 | 数据生成时间 |

- 方案二、通过对象名称匹配

在方案一执行后，对于还有无法匹配的，采用方案二进行；

在动环平台主要分为：省、市、区、站点、楼栋、机房、设备。因此与综资的匹配从省开始，逐级匹配。由于动环的区域信息，并不是完全符合全国最新的行政区划的标准名称，所以实际的匹配过程中，区域配置，只需要，满足：省、市两级即可，区县的匹配忽略

①区域匹配：满足、省、市匹配即可

| 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 | 所属省份 | province_id | 所有空间表+动环属性表 | 区域信息（区县及以上）字典表 |
| 市 | 所属地市 | city_id |  |  |

②数据中心匹配：在满足区域匹配的前提下，满足一下匹配

| 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点（数据中心） | 数据中心名称 | zh_label | 数据中心（空间） | RM_AREA_DC |

③站点匹配：在满足区域匹配的前提下，满足一下匹配

| 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点（核心机楼/汇聚/基站） | 站点名称 | zh_label | 站点（空间） | RM_AREA_SITE |
|  | 站点名称 | zh_label | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY |

④楼栋匹配：在满足区域匹配的前提下，满足一下匹配

| 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 站点名称 所属数据中心 | zh_label related_dc | 站点（空间） | RM_AREA_SITE |
|  | 站点名称 | zh_label | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY |

④机房匹配：在满足①区域匹配，②站点匹配的前提下，满足一下匹配

| 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 机房名称 所属站点 | zh_label related_site | 机房（空间） | RM_AREA_ROOM |
|  | 机房名称 所属站点 | zh_label power_related_site_name | 机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY |

告警关联分析

- 通过采集动环设备输出分路和业务对应关系，针对可能影响业务告警，如停电、电源输出中断、蓄电池组总电压过低、负载熔丝故障告警等，实现告警影响业务范围分析，实时输出可能影响的业务网元，提高跨专业故障定位及协同处置效率。

优化动环设备资源信息管理

- 将动环设备相关静态资源信息如设备额定容量、入网时间等由人工填写优化为从数据共享平台自动获取，同时结合性能数据实对静态资源信息进行稽核，减少数据维护工作量，提升数据准确性。